- 课程目的

- 自我介绍（5）

我是2017年自动化测控技术与仪器专业毕业，毕业9年从事嵌入式行

毕业后先是在沈阳从事无人机开工作，涉及到四旋翼、固定翼、军机等。一直围绕沈阳飞机涉及研究所的周边企业，进行工作，

2021年来到北京后一直从事商业航天行业，进行卫星星上软件的嵌入式开发工作。

几份工作经历 （5分钟）

### 缩比模型试验

真实卫星图片

# 沈阳工作经历讲解

上班之后第一份工作就是和stm32相关，飞控软件开发工作。

## 产品架构（5分钟）

画一个框图主控芯片STM32407系列，8路pwm接电调，电调接无刷电机，这个是输出区，

输入有电池，给到电源管理，ADC外设用于电量采集

温度传感去，18b20用于温度采集，陀螺温漂补偿等

GPS传感器 通过串口，位置信息采集

陀螺 IMU6050 通过IIC 外设采集

SD卡 通过SPi采集，用于日志的存储

还有啥 数传模块，也是串口

气压计

遥控接收机，失控时候使用。

需求是如何来的 产品是如何设计出来的（15分钟）

### 响应国家号召：

当时国家推行军民融合政策，无人机行业正式喷发期间，认为无人机走进千家万户的时代会到来，

当时国内大型无人机属于比较空缺，

一个产品不光有需求，其实还是背景；

### 内部立项决定未来方向

立项决定开发方向，确定目标和型号。大概的样式，研发周期制定，

### 嵌入式在公司中的部分位置

总体部门，结构部门，硬件部门，测试部门，销售部门几个主要部门

销售和总体提需求，硬件部门设计方案pcb，软件部门负责实现，

要体现出来架构流程，

#### 总体方案设计

总体定好需求后，然后把任务拆分给各个部门，制定制定，

#### 硬件部门主导，零器件选择

硬件部门会根据功能需求，和成本需求，进行零器件选择，和软件部门也会协商，是否满足开发的需求

主控芯片选择STM 32了

#### 软件部门

专门人负责需求整理，需求文档编写，

详细设计报告

软件开发人员开发的功能要与 详细涉及报告一一对应，

软件部门的输入，是硬件原理图，硬件的电路板，然后进行调试

还有总体的指标需求，等，

#### 测试部门

写测试大纲。

然后详细的测试用例，

## 刚入职时候干啥，学了哪些东西（5+3+10+10=28）

主要根据领导需求进行软件更改，

### 软件开发第一步是软件版本管理（5分）

Git  sourcetree svn等

### 第二部是软件编码规范，（3分）

### 软件更改后自测试（10分）

纯软件仿真，最方便的。

半物理仿真，接气动力模型，模型跑在matlab中，

小实物的测试，模型测试 ，缩比测试

最后实物测试

##### 仿真

### 出现问题如何分析和排查手段（10分）

#### 打印信息

比如程序，跑崩溃，可以二分法啥的，

#### 日志分析

SD卡等存储设备会记录运行日志，就是相当于飞机的黑匣子，记录飞机的姿态，控制量，传感器采集等所有数据，

#### 在线debug

优点，好多都能看到嵌入式系统的内部变量

##### 问题排查手段

故障树绘制。

## 需求来源

## 北京工作经历（10分）

### 背景

### 产品架构

画图

Imx8cpu 加fpga 架构，

Bsp层负责把驱动弄好，cpu一般跑linux 架构，fpga控制何种单机，通讯的控制卫星姿态的，等等，

### 对产品开发流程概括一下

### 工作中法律相关

要了解软著和专利，是额外获得收入的一种手段，软著一般600元，发明专利一般3000元一篇，

从事好多工作，按理说是测试的负责，但是飞机这种的一定要安全第一，也有特别严重的工程师背锅，渎职罪，人命关天。要有安全意识。

- 根据工作经验讲解下航空和航天的区别（10分吧）

从我的工作经验上进行讲解，讲些下航天原理，航空的原理，和主要区别

## 卫星行业

航空 主要是气动力 ，动力学 ，卫星几大块，热处理，等，

FPGA和cpu架构讲解

抗辐照相关讲解

顺便讲一下啥是外设 ，外设的存在意思

知识梳理   各种外设进行介绍一下

# 工作中嵌入式必备的知识点（15分钟）

## 必须会的知识点

各种外设概念，知识点,不管啥时代要对概念进行了解，这个至关重要

## 编译原理需要知道

## 版本管理观念，事半功倍

设计和开发流程

至少会一个操作系统

## 禅道，问题单系统